四川省郫县豆瓣股份有限公司

阳光晒场条池扩容改造设计服务项目

招标公告

四川省郫县豆瓣股份有限公司拟对“阳光晒场条池扩容改造设计服务项目”进行竞争性磋商，兹邀请相关供应商参加投标。

1．项目概况与招标范围

1.1项目名称：阳光晒场条池扩容改造设计服务项目。

1.2项目简介：拟通过竞争性磋商，选取 1 家公司提供阳光晒场条池扩容改造设计服务。

1.3招标要求：本项目最高控价不超过19万元。

1.4项目内容：

1.4.1将84根红油条池与120根一级条池进行改造，由现在高度0.9米增高到1.2米，将现有两根条池间过道变为条池，提升晒场容量；大条池之间设置检查、清洁通道；

- 1.4.2改造后的大条池加不锈钢内胆包边，防止条池破损产生异物，保障食品安全，

- 内胆包边要求：材质为食品级SUS304不锈钢,采用激光焊接，激光焊接无法焊接的特殊部位采用氩弧焊，焊条材质不低于母材。焊接良好，保障无渗漏；                                  （2）内胆设计整体综合考虑，少拼接、少焊缝设计，非必要情况多用折弯件，不焊接；内胆底部拼接焊缝尽量少，折弯处圆弧折弯，减少卫生死角。焊缝平整，内胆边缘倒角、无毛刺。

- （3）不锈钢内胆安装前需对安装部位进行清理、修补。 安装时与条池贴合紧密，避免装满料后内胆变形拉扯条池侧面轨道。

- 1.4.3、条池外壁材料耐腐蚀，易清洁，防擦挂，满足食品安全要求；

- 1.4.4、在红油条池内侧端头底部埋设一根316不锈钢出料管道，出料口延伸至条池端头外侧，管口加快装阀门，增加一台各条池公用移动转子泵，实现物料管道输送，减少转运及撒漏；转子泵要求一级需综合考虑进出料方式；

- 1.4.5、配套新增自动翻晒机，实现自动翻晒，翻晒机附带刮料机构，用于清理条池内物料。翻晒机采用单行吊在各条池间转运，翻晒机数量及翻晒方式需满足生产工艺翻晒要求。

- 1.4.6、预留足够的调配产能区域，确保整体条池物料综合调配功能。

本服务项目主要对以上改造内容进行设计服务，出具可行性研究报告、改造设计方案、图纸（基础施工图、设备安装图、电气布线及施工图、管道布线及施工图等）、改造清单等结果。

★1.5其它要求：需投标方自行准备设计资料（概念设计方案）按招标方指定时间和地点进行现场演示。

2．参选人资格要求：

2.1在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的合法企业（提供三证合一的营业执照”）。

2.2设计资质：建筑工程乙级以上；设计人员：项目负责人需具备一级建筑师或者高级工程师（需提供对应资质证明）

2.3不接受联合体比选申请。

2.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录

3.招标文件的获取

谈判文件自2024年8月27日上午10：00时至2024年9月10日下午17：00时（北京时间，法定节假日除外）在四川省郫县豆瓣股份有限公司官网处查阅招标公告自行制作标书，标书包含以下部分：

- 营业执照及设计资质复印件；

- 密封报价。

- 设计方案。

- 不少于两个食品企业200万以上项目新厂施工或厂房改造项目设计业绩。

5.投标文件的递交

4.1 现场递交投标文件递交的截止时间（招标截止时间，下同）时间：2024年9月11日14:00（北京时间）。地点：四川省郫县豆瓣股份有限公司（郫都区中国川菜产业园区永安路333号）。

4.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，由投标人自行承担后果，招标人不予受理。

6．本投标邀请在四川省郫县豆瓣股份有限公司官方网站以公告形式发布。

7．联系方式

招 标 人：四川省郫县豆瓣股份有限公司

地    址：四川省成都市郫都区中国川菜产业园区永安路333号

邮    编：611730

联 系 人：冯女士

电    话：18328484967

项目评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 60分 | 满足本项目服务要求文件的各投标人最终投标价的算术平均值为基准价，基准分60分；投标报价与基准价相比，每高1%扣1分，最多扣10分；每低1%扣0.5分，最高扣10分，不足1%的按四舍五入计算。 |
| 2 | 设计方案 | 30分 | 对投标人设计方案进行综合比较评分。第一名得30分，第二名得20分，第三名得10分，可并列得分 |
| 3 | 类似业绩 | 10分 | - 投标人2021年以来，食品、药品企业200万以上项目新厂施工或厂房改造项目设计业绩，每提供1个得5分，最多得10分。 注：业绩证明需提供合同复印件及合同并加盖比选投标人鲜章，未提供不得分。 |

四川省郫县豆瓣股份有限公司 阳光晒场条池扩容改造

设计服务项目询价单

一、报价注意事项

（一）本询价含税含运费，作为采购项目重要组成部分。

（二）税票：增值税专用发票；税率：      %；付款方式：设计完成后票到付款。

（三）我司联系人：冯晓燕  联系电话： 18328484967

（四）投标报价公司需遵守《廉政告知书》条款。

投标方对我公司工作人索贿行为有检举揭发义务；若在业务往来过程中发现有违反上述情况的行为时，应坚决抵制，同时请贵方致电我公司（电话028-87867311)。

二、询价产品的名称、规格、数量、价格等

| 序号 | 产品名称 | 项目要求 | 单位 | 设计服务费（元/项） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳光晒场条池扩容改造 设计服务项目 | 本服务项目主要对阳光晒场条池扩容改造内容进行设计服务，出具可行性研究报告、改造设计方案（含工艺设计+土建设计+给排水+电气）、图纸（基础施工图、设备安装图、电气布线及施工图、管道布线及施工图等）、改造清单等结果，具体详见《招标公告》 | 项 |  |  | 需投标单位到达现场查看、交流实际情况 |

- 三、其他事项

- 详见《招标公告》

- 报价单位名称（加盖公章）：                         联系人：

- 联系电话：		                                   报价时间：

改造区域分布图：